FLY DV

Описание

- DV резолюция 640х480, AVI format, 30fps;

- DC резолюция 1280х960, можете да

- настроите интервалите чрез софтуера;

- видим ъгъл - 90 градуса;

- камера с подвижна леща на 60 градуса;

- вградена 300mAh Li-ion батерия с възможност за презареждане;

- 4GB вградена памет;

- високоскоростен трансфер към компютър, чрез USB 2.0;

- дължина 82мм;

- диаметър 22мм;

- тегло 30г.

Инструкции за употреба

Включване:

Натиснете ON / OFF бутона, след това натиснете OK бутона, след което ще светне червения индикатор, който показва, че устройството е в готовност.

DV режим:

Плъзнете бутона DC / DV в позиция DV, след това натиснете бутона OK. Червеният индикатор ще продължи да свети, а синият индикатор ще започне да премига. Това означава, че устройството е започнало да записва. Натиснете бутона OK отново и устройството ще запише видео файла на вградената памет. Синият индикатор ще спре да премига, а червеният индикатор ще продължи да свети.

DC режим:

Плъзнете бутона DC / DV в позиция DC, след това натиснете бутона OK. Червеният индикатор ще продължи да свети, а синият индикатор ще започне да премига.  Това означава, че устройството е започнало да снима автоматично и продължително. ( Има софтуер за настройка на времето за заснемане – 'Taking photo Time Setting' – в приложения към комплукта диск. Можете да настроите времето за заснимане, например да прави снимки на всеки 15сек. Минималният интервал е 5сек, максималния е 60сек.) Натиснете бутона OK отново и устройството ще запише снимките на вградената памет. Синият индикатор ще спре да премига, а червеният индикатор ще продължи да свети.

Индикатор за слаба батерия:

Червеният индикатор ще започне да премига, докато не изгасне напълно. Устройството ще запише автоматично DV / DC файловете, когато зарядът на батерията е слаб и след това ще се изкюлчи.

Зареждане:

Свържете устройството към компютъра, чрез USB кабела. Червеният индикатор ще започне да свети, а синият индикатор ще започне да премига. Когато устройството се зареди напълно, синият индикатор ще спре да премига, а червеният индикатор ще продължи да свети.

Преглед / Запис на файл:

Свържете устройството към компютър, чрез USB кабела.  Червеният индикатор ще започне да свети.

Инсталиране